Escort – Ficha Técnica

Cilindrada: 1.762 cc

Curso:  77,65 mm

Diámetro cilindro: 85 mm

Bielas: STD alivianadas a 576 gms. ( - 12,66 % )

Cigüeñal: STD  11,225 kg. Alivianado  a 10,425 kg. ( - 7,67 % )

Pistones: Iapel 94,96 mm

Válvulas admisión: 41 mm    Diferencia en porcentaje Admisión/Escape 15,85 %

Válvulas escapes: 34,5 mm

Diámetro interno asiento de válvula admisión 35 mm

“             “           “       “       “      escape     30 mm

Carburador: Weber de Escort XR-3 alcohol 25/27

Carburadores Weber 2 x  45 DCOE – Venturi 39,25 mm – Emulsionadotes F 9

Distribuidor: Bosch de Gol sistema Hall con avance a vacío ( no actúa )

Tapa distribuidor: de Fiat – Panda – 2.8209PHT (Facet)

Rotor: de Fiat – 5623 (Doduco)

Bobina: Marelli de Gol injección multipunto + MSD 6AL

Bujias:

Resortes: Scanderian  - Externos SP-006 Internos VWE-005

Platillos y travas: STD

Arbol de levas: Scanderian 580100 HRPM (278º) @ 0,050

Polea distribución: Duplex Timing Chaín  FP218HP (con ajuste)

Espárragos Tapa de cilindros

Espárragos Bancadas  ARPMS01

Carter STD - capacidad

Espárragos volante  ARPFW01

Volante: Cortés – 3 x 180mm  9,08 Kg

Volante original mod.  5,6 Kg + placa 3,5 Kg. + disco 0.9 Kg. + tornillos volante 0,114 = 10,114 Kg.

Volante STD  (conjunto) 14.440 Kg

Diferencia 4,326 Kg. =  a  29,95 % menos

Caja de cambios: STD – Capacidad 0,9 lt.

Short Flow Test

Weber DCOE 45 mm Venturi 39 mm   160,40 CFM

Weber DCOE 45 mm Venturi 36 mm   153,00 CFM

Múltiple 45mm x 35mm                        120,04 CFM

Múltiple + Weber 45mm 39 Vent.          99,00 CFM

Múltiple + Weber 45 mm 36 Vent.         96,00 CFM

Cardan: STD

Diferencial: STD – 3,66:1

Frenos: STD

02 electro ventiladores con relays individuales

Parabrisas: Laminado degradé

Neumáticos: 185.65.13 –  Pisada  179,29 cm

Puesta a punto

Avance:

Chicler baja: 0,50

Chicler alta:  1,40

Aire:             2,00                                                                                                      Updated: 10.01.10

Tel/Fax: (042) 577.159    Beccaría – Sensitive  Mechanica    rodolfobeccaria@adinet.com.uy